VXLAN & EVPN 技术总结清单

（中文白皮书 · 基于 RFC 7348 / 7432 / 8365 / 4364 / 8277）
Author: Helen Liu
(Computer Science & Network Systems)

一、VXLAN 封装结构与原理（RFC 7348）

VXLAN 是一种运行在三层网络上的二层 Overlay 技术。
通过在原始以太帧外层封装 UDP + VXLAN Header，将广播域扩展到 IP 网络中。

VXLAN 封装结构

Outer Ethernet Header

→ Outer IP Header

→ Outer UDP Header (Dst Port = 4789)

→ VXLAN Header (8 bytes)

→ Inner Ethernet Frame

| 层级 | 说明 |
| --- | --- |
| Outer Ethernet Header | 用于底层物理转发。 |
| Outer IP Header | 源IP=VTEP1，目的IP=VTEP2。 |
| Outer UDP Header | 源端口随机（用于ECMP哈希），目的端口4789。 |
| VXLAN Header | Flags=0x08 表示 VNI 有效，VNI 24位。 |
| Inner Ethernet Frame | 原始以太帧。 |

VXLAN Header 字段

| 字段 | 位数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Flags | 8 | 固定 0x08，表示 VNI 有效。 |
| Reserved | 24 | 保留位。 |
| VNI | 24 | VXLAN Network Identifier。 |
| Reserved | 8 | 保留位。 |

二、L2VNI / L3VNI 概念与互通机制

| 层级 | 标识 | 控制平面 | 一致性要求 | 互通机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二层域 | L2VNI | EVPN Type-2 (MAC/IP Advertisement) | 必须相同 | 不同 L2VNI 通过三层互通。 |
| 三层域 | L3VNI + RT | EVPN Type-5 (IP Prefix Route) | 可不同，RT 相同即可互通 | RT 控制 VRF 路由导入导出。 |

- L2VNI 对应广播域；

- L3VNI 对应 VRF（租户路由表）；

- EVPN 控制平面负责分发 MAC 与 IP 前缀。

三、VXLAN 三层互通（L3VNI）

当不同 L2VNI 的主机需要互通时，需通过 L3VNI 进行跨网段转发。

HostA (L2VNI 5001) → L3VNI 6001 → HostB (L2VNI 5002)

- Type-5 路由用于传播子网前缀；

- L3VNI 对应租户 VRF，提供跨网互通。

四、VXLAN 与 MPLS L3VPN 对比

| 特性 | MPLS L3VPN | VXLAN EVPN |
| --- | --- | --- |
| 封装协议 | MPLS | UDP/VXLAN |
| 控制平面 | MP-BGP VPNv4 | MP-BGP EVPN |
| 二层隔离 | VLAN/VRF | L2VNI |
| 三层隔离 | VRF | L3VNI |
| 封装端点 | PE | VTEP |
| 路由传播 | RD/RT | RD/RT |
| 典型场景 | 多租户WAN | 数据中心Overlay |

五、核心逻辑总结

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| ① L2VNI 无法由 RT 控制 | L2VNI 表示广播域，RT 仅控制路由导入导出。 |
| ② 不同 L2VNI 必须经 L3VNI 路由互通 | 即 Inter-VNI Routing。 |
| ③ L3VNI 的互通取决于 RT | L3VNI 可不同，只要 RT 相同即可互通。 |

六、🧱 EVPN 五类 Route Type 深度说明 + 场景应用表

（基于 RFC 7432 / RFC 8365）

| 场景 | 关键 Route Type | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| EVPN MAC 学习 / ARP 抑制 | Type 2 – MAC/IP Advertisement Route | 🔹 作用：在 BGP EVPN 控制平面中分发 MAC 和 IP 绑定。替代传统二层泛洪学习。 🔹 触发：当 PE/VTEP 学习到新的 MAC （或 MAC+IP 绑定）时，会发布 Type 2 NLRI。 🔹 关键字段： • Ethernet Tag ID (VNI/VLAN) • MAC Address (6 B) • IP Address (可选，用于 ARP 抑制) • MPLS Label / VNI • Sequence Number (防止 MAC 迁移乱序) 🔹 控制平面结果：其他 VTEP 接收此 NLRI 后建立 MAC/IP → VTEP 映射表。 🔹 数据平面效果： • 远端 VTEP 不再泛洪 ARP 请求（ARP suppress）； • 可以直接单播封装至目标 VTEP。 🔹 抓包特征： • BGP UPDATE 中 NLRI Type=2； • MP_REACH_NLRI 段包含 MAC/IP； • 常伴随 “MAC Mobility Extended Community”。 |
| VTEP 加入广播域 | Type 3 – Inclusive Multicast Ethernet Tag (IMET) | 🔹 作用：让所有 VTEP 知道谁属于这个 VNI（EVI），以建立 BUM 复制树。 🔹 触发：新 VTEP 加入某 L2VNI 时发送。 🔹 关键字段： • Ethernet Tag ID（EVI/VNI） • Originating Router’s IP（VTEP Loopback IP） • Label/VNI 指示 Replication ID 🔹 控制平面结果：所有 VTEP 建立 IMET List，用于 BUM 转发。 🔹 数据平面效果：广播/未知/多播流量复制至 IMET 成员。 🔹 抓包特征： • BGP UPDATE NLRI Type=3； • Router’s IP = VTEP Loopback； • Flags 通常含 IMET 社区属性。 |
| Dual-Homing Active/Active | Type 1 + Type 4 | 🔹 Type 1 (EAD Route)：通知同一 Ethernet Segment (ES) 的存在。 • 字段：ESI(10 B)、Ethernet Tag ID、Label。 • 作用：让远端 PE 知道哪些 PE 共享同一 CE 连接。 🔹 Type 4 (ES Route)：用于 DF 选举（防环路）。 • 字段：ESI、Originating Router IP。 • 作用：在多个 PE 间选出 DF (Designated Forwarder)。 🔹 触发：当 CE 接入两个 PE（ESI 相同）时，两个 PE 都会发布 Type 1 & Type 4。 🔹 控制平面结果：远端 PE 可识别 ESI 拓扑，并由 DF 负责单一方向转发 BUM 流量。 🔹 数据平面效果：避免 Active/Active 双发导致的广播环路。 🔹 抓包特征： • BGP UPDATE NLRI Type=1/4； • 属性中 ES-Import RT 相同。 |
| L3VNI 互通（跨子网路由） | Type 5 – IP Prefix Route | 🔹 作用：在 EVPN VRF 中通告 L3 前缀，实现跨 L2VNI 路由。 🔹 触发：当 VRF 学习到新前缀（例如 192.168.20.0/24）时，PE 发布 Type 5 NLRI。 🔹 关键字段： • IP Prefix + Length • RD（区分租户） • RT（导入导出控制） • Label/VNI（L3VNI 标识） 🔹 控制平面结果：其他 VTEP 在其 VRF 中安装对应前缀。 🔹 数据平面效果：L2VNI A ↔ L3VNI ↔ L2VNI B 实现跨子网互通。 🔹 抓包特征： • BGP UPDATE NLRI Type=5； • Prefix 字段明确（IPv4/IPv6）。 |
| 抓包识别 | NLRI Type 字段 (1–5) | 🔹 定位方法：在 BGP UPDATE 的 MP_REACH_NLRI 中查看 EVPN NLRI Type 字节： • 0x01 → EAD Route (Type 1) • 0x02 → MAC/IP Advertisement (Type 2) • 0x03 → IMET Route (Type 3) • 0x04 → ES Route (Type 4) • 0x05 → IP Prefix Route (Type 5) 🔹 常见属性组合： • Type 2 + Route-Target → MAC/IP 学习 • Type 3 + IMET RT → 广播树 • Type 5 + VRF RT → L3VNI 路由传播 |

七、测试与抓包验证要点（增强版）

① VXLAN Header 封装验证

目标： 验证外层封装字段正确，确保 UDP 端口、Flags、VNI 一致。

抓包过滤：

udp.port == 4789

Wireshark 示例结构：

Outer Ethernet Header

Outer IP Header

Outer UDP Header (Dst Port = 4789)

VXLAN Header: Flags=0x08, VNI=5001

Inner Ethernet Frame: Src=00:11:22:33:44:55, Dst=aa:bb:cc:dd:ee:ff

🔸 说明：

- Flags=0x08 表示 VNI 有效

- VNI=5001 → 对应 L2VNI

- 源IP/目的IP = 对应两端 VTEP

- 内层以太帧保持不变

② EVPN Type 2 – MAC/IP Advertisement 验证

目标： 验证控制平面分发 MAC/IP 正确，ARP 抑制生效。
场景： Host1 (VTEP1) ↔ Host2 (VTEP2)，同属 VNI 5001。

✅ 抓包验证：

bgp.nlri.type == 2

Wireshark 片段：

BGP UPDATE Message

├─ MP_REACH_NLRI

│   ├─ NLRI Type: 2 (MAC/IP Advertisement)

│   ├─ Ethernet Tag ID: 5001

│   ├─ MAC: 00:11:22:33:44:55

│   ├─ IP: 10.1.1.10

│   ├─ Label/VNI: 5001

│   └─ MAC Mobility Seq#: 0

✅ CLI 验证：

VTEP1# show bgp l2vpn evpn route type 2

Route Distinguisher: 10.1.1.1:5001

EVPN MAC/IP Advertisement

MAC: 00:11:22:33:44:55  IP: 10.1.1.10

ETag: 5001  VNI: 5001  Next-hop: 10.1.1.2

Ext-Community: RT:100:5001, MAC Mobility Seq#: 0

③ EVPN Type 3 – IMET Route 验证

目标： 验证 BUM 复制树成员同步一致。
场景： VTEP1、VTEP2、VTEP3 属于同一 L2VNI。

✅ 抓包过滤：

bgp.nlri.type == 3

Wireshark 显示：

BGP UPDATE

├─ MP_REACH_NLRI

│   ├─ NLRI Type: 3 (IMET Route)

│   ├─ ETag: 5001

│   ├─ Originating Router IP: 10.1.1.1

│   └─ VNI: 5001

✅ CLI 验证：

VTEP2# show bgp l2vpn evpn imet

EVI: 5001

Originating Router: 10.1.1.1

Originating Router: 10.1.1.2

Originating Router: 10.1.1.3

④ EVPN Type 5 – IP Prefix Route 验证

目标： 验证 L3VNI 跨子网互通。
场景：

- L2VNI 5001 → 10.1.1.0/24

- L2VNI 5002 → 10.1.2.0/24

- L3VNI 6001 提供路由互通。

✅ 抓包过滤：

bgp.nlri.type == 5

Wireshark 示例：

BGP UPDATE

├─ MP_REACH_NLRI

│   ├─ NLRI Type: 5 (IP Prefix Route)

│   ├─ IP Prefix: 10.1.2.0/24

│   ├─ RD: 10.1.1.1:6001

│   ├─ RT: 100:6001

│   ├─ Label/VNI: 6001

│   └─ Next-hop: 10.1.1.2

✅ CLI 验证：

VTEP1# show bgp l2vpn evpn route type 5

Route Distinguisher: 10.1.1.1:6001

Network: 10.1.2.0/24

Label/VNI: 6001

Next-hop: 10.1.1.2

Ext-Community: RT:100:6001

⑤ ESI & DF 选举验证（Type 1 + Type 4）

目标： 验证 Dual-Homing 场景下 DF 唯一性。
场景： CE 同时连接 PE1、PE2，共享 ESI=0000:0000:0001。

✅ 抓包过滤：

bgp.nlri.type == 1 || bgp.nlri.type == 4

Wireshark 示例：

BGP UPDATE

├─ NLRI Type: 1 (EAD Route)

│   ├─ ESI: 0000:0000:0001

│   ├─ Ethernet Tag: 5001

│   └─ Label: 5001

├─ NLRI Type: 4 (ES Route)

│   ├─ ESI: 0000:0000:0001

│   ├─ Originating Router IP: 10.1.1.1

│   └─ DF Election Info: Alg=Default

✅ CLI 验证：

PE1# show evpn ethernet-segment

ESI: 0000:0000:0001

DF Role: Designated Forwarder

DF Algorithm: Default

Peers: 10.1.1.2

PE2# show evpn ethernet-segment

ESI: 0000:0000:0001

DF Role: Non-DF

八、RFC 对照表

| 类别 | RFC | 内容 |
| --- | --- | --- |
| VXLAN 数据面 | RFC 7348 | VXLAN 封装格式 |
| EVPN 控制平面 | RFC 7432 | BGP EVPN 核心机制 |
| EVPN over VXLAN | RFC 8365 | 数据中心 EVPN Overlay 实现 |
| MPLS L3VPN | RFC 4364 | BGP/MPLS VPN 架构 |
| BGP 标签传播 | RFC 3107 / 8277 | BGP-LU 标签分发机制 |

九、总结

VXLAN 提供 数据面隧道封装（VNI 粒度）；
EVPN 提供 控制面路由分发（Route Type 1–5）。

- Type 2：MAC/IP 学习 + ARP 抑制

- Type 3：广播域注册 + BUM 控制

- Type 5：三层互通（跨 L2VNI）

- Type 1+4：多宿主 DF 控制

L2VNI 必须一致才能二层互通；
L3VNI 可不同，只要 RT 一致即可三层互通。